#include <Wire.h>

#include <rgb_lcd.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESPAsyncWebServer.h>

#include <DHT.h>

#define potPin A0

#define DHTPIN 14

#define DHTTYPE DHT22

const char* ssid = "iPhone de Jean-Christophe";

const char* password = "12345678";

rgb_lcd lcd;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

AsyncWebServer server(80);

float initialFissure = 0.0;

float fissure = 0.0;

float deltaFissure = 0.0;

float temperature = 0.0;

float humidite = 0.0;

unsigned long lastUpdate = 0;

bool displayFissure = true;

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi connecté !");

Serial.print("Adresse IP : ");

Serial.println(WiFi.localIP());  // Affiche l’adresse IP

lcd.begin(16, 2);

lcd.setRGB(0, 255, 0);

dht.begin();

delay(2000);

initialFissure = readFissure();

server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

String html = createWebPage();

request->send(200, "text/html", html);

});

server.begin();

}

void loop() {

fissure = readFissure();

deltaFissure = fissure - initialFissure;

if (millis() - lastUpdate >= 5000) {

lastUpdate = millis();

displayFissure = !displayFissure;

temperature = dht.readTemperature();

humidite = dht.readHumidity();

if (isnan(temperature) || isnan(humidite)) {

Serial.println("Erreur de lecture du capteur DHT22 !");

temperature = 0.0;

humidite = 0.0;

}

}

}

float readFissure() {

int potValue = analogRead(potPin);

float fissureValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 320); // Conversion de la lecture du potentiomètre à mm (0.0mm à 32.0mm)

return fissureValue / 10.0; // Résultat en mm

}

void updateLCDColor(float fissure) {

if (fissure > 10.0) {

lcd.setRGB(255, 0, 0);  // Rouge

} else if (fissure > 5.0) {

lcd.setRGB(255, 165, 0);  // Orange

} else if (fissure > 2.0) {

lcd.setRGB(0, 0, 255);  // Bleu

} else {

lcd.setRGB(0, 255, 0);  // Vert

}

}

String createWebPage() {

String html = "<!DOCTYPE html><html><head>";

html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";

html += "<title>Fissurometre ESP8266</title>";

html += "<style>body{font-family: 'Arial', sans-serif; background-color: #f5f5f5; color: #333; text-align: center; margin: 0; padding: 0;}";

html += "h2 {color: #0066cc; font-size: 2em; margin-top: 20px;} ";

html += ".box {background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 20px; margin: 20px auto; width: 280px; border: 2px solid #eee;} ";

html += ".box h3 {color: #0073e6;} .box p {font-size: 16px; color: #555;} .footer {color: #888; font-size: 14px; margin-top: 20px;}";

html += ".btn {background-color: #0073e6; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer;} .btn:hover {background-color: #005bb5;}</style>";

html += "</head><body>";

html += "<h2>Fissurometre ESP8266</h2>";

html += "<div class='box'><h3>Fissure</h3>";

html += "<p>Ouverture: " + String(fissure, 1) + " mm</p>";

html += "<p>Variation: " + String(deltaFissure, 1) + " mm</p></div>";

html += "<div class='box'><h3>Meteo</h3>";

html += "<p>Temperature: " + String(temperature, 1) + "°C</p>";

html += "<p>Humidite: " + String(humidite, 1) + " %</p></div>";

html += "<div class='footer'>ESP8266 connecte a " + WiFi.localIP().toString() + "</div>";

html += "<p><a href='/' class='btn'>Rafraichir</a></p>";

html += "</body></html>";

return html;

}