Fabrication d’une Hydro génératrice DIY

Projet établi sur la base de 2 sources :

Colibri : https://www.youtube.com/watch?v=ydbVMPT84R4

Boreval : https://stw.fr/fr/blogs/boreval/2017-03-02-3eme-fiche-technique

Le matériel de départ : une débrousailleuse thermique avec renvoi d’angle à 30 °, dénichée par Alain.

Après désossage, retrait du moteur et découpe du carter de protection, on obtient la base de travail :

Le tube de transmission sera certainement remplacé par un tube inox de 25 mm de diamètre (accastimer Kervignac 25 euros), pour résister à la force engendrée par la trainée sans plier.

Restera à rendre tout cela étanche, à suivre

Création d’un carénage pour l’embase, modélisation sur Freecad, et impression de 2 ½ coques symétriques en ABS (durée d’impression 22 h / pièce)

Boréval a amélioré son système en carénant le tube de transmission, on fera de même (mais en mieux !!!).

Du coup modélisation d’un ½ profil Naca sur freecad (il suffit de récupérer le fichier du profil, ici un 0021), de le copier dans le bloc note et de l’enregistrer en, fichier .dat (en changeant juste l’extension txt en dat)

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca0021-il

Pour obtenir un ½ profil fermé, ramener les valeurs négatives à 0

Ensuite on crée un nouveau doc freecad, atelier Draft, et on importe le fichier profil.dat, il est reconnu comme profil foil, il suffit de cocher l’option qui s’affiche.

On obtient un fichier wire, sur lequel on applique une correction de Bézier, et on a un profil optimisé.

On clone le dessin, et on augmente l’échelle à la taille voulue (le profil de base mesure 1mm de corde. Ici le coef est de 175 pour obtenir une corde de 175 mm. Ensuite atelier PartDesign, une protrusion de 5mm, une esquisse dans le plan perpendiculaire pour faire un support de vissage, et une protrusion de 1 mm.

On imprime 5 pièces qui serviront de gabarit pour la pièce à venir. 5 pièces => 4 intervalles de 20 cm pour une longueur totale de 80 cm.

Les profils sont vissés sur un support bois, et les espaces comblées avec un Stirodur collé à la colle PU expansive.

Ensuite découpe du surplus de Stirodur et ponçage à la tarlatane pour obtenir une forme qui constituera le master d’un moule.

Une stratification époxy(pour ne pas faire fondre le Stirodur) légère (100g/m²), un enduit, puis cirage.

Pose de gel-coat puis stratification polyester pour obtenir un moule à partir duquel seront tirées 2 ½ profils

Le moteur est arrivé : acheté sur Aliexpress (105 euros), moteur de gros drone, brushless triphasé. Choix d’un Kv faible (85 Kv) pour une meilleure production d’électricité avec une vitesse de rotation assez faible

Le moteur sera relié à un régulateur de tension MPPT avec option Boost de 300w. C’est un régulateur de petite éolienne, lui aussi acheté sur Aliexpress (environ 35 euros)

TEST ELECTRIQUE

D’après les relevés

On obtient pour une vitesse de 500tr/mn un signal+/- 6Volts mais pas de charge

Pour une vitesse >= 1500 tr/mn on obtient un signal +/- 10Volts avec charge voyant vert du MPPT

Démultiplications

| Largeur de la courroie : 9,5 mm. |  |
| --- | --- |

30€

5€

Hélice

On recherche un modèle, puis on compte sur les talents d’Antoine sur Fusion 360 pour sortir une pièce à imprimer (ABS fibré carbone ?)