import smbus

import time

import RPi.GPIO as GPIO

import random

import os

import threading

import cv2

import pytesseract

import numpy as np

I2C_ADDR = 8

bus = smbus.SMBus(1)

# GPIO des boutons

BOUTON_PRECEDENT = 17

BOUTON_SUIVANT = 27

BOUTON_LECON = 23

BOUTON_EXERCICE = 24

BOUTON_CAMERA = 22  # Bouton pour la caméra

# GPIO du capteur ultrason HCSR04

TRIG = 5  # GPIO pour le trigger du capteur

ECHO = 6  # GPIO pour l'echo du capteur

# Configuration des GPIO

try:

GPIO.cleanup()

except:

pass

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(BOUTON_PRECEDENT, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(BOUTON_SUIVANT, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(BOUTON_LECON, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(BOUTON_EXERCICE, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(BOUTON_CAMERA, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# Configuration du capteur ultrason

GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)

GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)

GPIO.output(TRIG, False)  # S'assurer que le trigger est bas au démarrage

# Dictionnaire Braille

braille_dict = {

"a": 0b100000, "b": 0b110000, "c": 0b101000, "d": 0b101100,

"e": 0b100100, "f": 0b111000, "g": 0b111100, "h": 0b110100,

"i": 0b011000, "j": 0b011100, "k": 0b100010, "l": 0b110010,

"m": 0b101010, "n": 0b101110, "o": 0b100110, "p": 0b111010,

"q": 0b111110, "r": 0b110110, "s": 0b011010, "t": 0b011110,

"u": 0b100011, "v": 0b110011, "w": 0b011101, "x": 0b101011,

"y": 0b101111, "z": 0b100111, " ": 0b000000

}

texte = "bonjour"  # Texte par défaut

index = 0

lecon_en_cours = False

exercice_en_cours = False

attente_texte = False  # Pour savoir si on attend une saisie de texte

camera_en_cours = False  # Pour indiquer si une capture par caméra est en cours

# Paramètres de capture d'image

IMAGE_PATH = "capture.jpg"

CROPPED_PATH = "cropped.jpg"

DISTANCE_OPTIMALE = 15  # Distance optimale en cm

MARGE_DISTANCE = 2.5    # Marge de tolérance en cm (+/-)

def mesurer_distance():

"""Mesure la distance avec le capteur ultrason HCSR04."""

# Envoyer une impulsion de 10µs au trigger

GPIO.output(TRIG, True)

time.sleep(0.00001)  # 10µs

GPIO.output(TRIG, False)

# Attendre que l'écho commence

start_time = time.time()

timeout = start_time + 1.0  # Timeout de 1 seconde

while GPIO.input(ECHO) == 0:

if time.time() > timeout:

return -1  # Erreur: pas de signal

pulse_start = time.time()

# Attendre que l'écho se termine

while GPIO.input(ECHO) == 1:

if time.time() > timeout:

return -1  # Erreur: signal trop long

pulse_end = time.time()

# Calculer la durée de l'impulsion

pulse_duration = pulse_end - pulse_start

# Calculer la distance (vitesse du son = 34300 cm/s)

# Diviser par 2 car le signal fait l'aller-retour

distance = (pulse_duration * 34300) / 2

return round(distance, 1)  # Arrondir à 1 décimale

def guide_position():

"""Guide l'utilisateur pour positionner correctement le texte."""

global camera_en_cours

print("📏 Positionnement du texte...")

os.system('espeak -v fr "Positionnez le texte" --stdout | aplay')

# Attendre que la distance soit stable dans la plage optimale

position_stable = False

nb_mesures_stables = 0

while camera_en_cours and not position_stable:

distance = mesurer_distance()

if distance < 0:

print("⚠️ Erreur de mesure de distance")

time.sleep(0.5)

continue

print(f"📏 Distance mesurée : {distance} cm")

if distance < DISTANCE_OPTIMALE - MARGE_DISTANCE:

# Trop proche

os.system('espeak -v fr "Reculez" --stdout | aplay')

nb_mesures_stables = 0

elif distance > DISTANCE_OPTIMALE + MARGE_DISTANCE:

# Trop loin

os.system('espeak -v fr "Avancez" --stdout | aplay')

nb_mesures_stables = 0

else:

# Distance correcte

print(f"✅ Distance correcte : {distance} cm")

nb_mesures_stables += 1

# Si 3 mesures consécutives sont dans la plage, on considère la position comme stable

if nb_mesures_stables >= 3:

position_stable = True

os.system('espeak -v fr "Position correcte" --stdout | aplay')

time.sleep(0.5)  # Attendre avant la prochaine mesure

return position_stable

def envoyer_nombre(nombre, mode=None):

"""Envoie une lettre en Braille et annonce (avec délai optionnel en mode exercice)."""

try:

lettre = [key for key, val in braille_dict.items() if val == nombre][0]

bus.write_byte(I2C_ADDR, nombre)

print(f"✅ Lettre envoyée: {lettre.upper()} ({bin(nombre)})")

# Si c'est le mode exercice, attendre 2 secondes avant d'énoncer la lettre

if mode == "exercice":

# Vérifier périodiquement si l'exercice a été arrêté pendant l'attente

debut = time.time()

while time.time() - debut < 2 and exercice_en_cours:

time.sleep(0.1)

# Ne prononcer la lettre que si l'exercice est toujours en cours

if exercice_en_cours:

os.system(f'espeak -v fr "{lettre}" --stdout | aplay')

else:

# Pour les autres modes, énoncer la lettre immédiatement

os.system(f'espeak -v fr "{lettre}" --stdout | aplay')

except IOError:

print("❌ Erreur de communication avec l'Arduino")

except IndexError:

print("❌ Erreur: code braille non trouvé dans le dictionnaire")

except Exception as e:

print(f"❌ Erreur inattendue: {str(e)}")

def demander_nouveau_texte():

"""Demande un nouveau texte et réinitialise l'index."""

global texte, index, attente_texte

# Annonce vocale

os.system('espeak -v fr "Entrez un nouveau texte" --stdout | aplay')

# Lancer un thread pour attendre la saisie sans bloquer le reste du programme

def attendre_saisie():

global texte, index, attente_texte

nouveau_texte = input("\n🆕 Entrez un texte (ou appuyez sur Entrée pour garder 'bonjour') : ").lower()

if nouveau_texte:  # Si l'utilisateur a entré quelque chose

texte = nouveau_texte

index = 0

print(f"🔠 Texte actuel : {texte}")

print("📌 Appuyez sur le bouton 'Suivant' pour parcourir le texte, ou sur 'Leçon'/'Exercice' pour ces modes.")

attente_texte = False  # Fin de l'attente

attente_texte = True  # Début de l'attente

t = threading.Thread(target=attendre_saisie)

t.daemon = True

t.start()

def bouton_precedent(channel):

"""Affiche la lettre précédente pendant la lecture du texte."""

global index

# Ne pas exécuter si un mode est en cours ou si on attend une saisie

if lecon_en_cours or exercice_en_cours or attente_texte or camera_en_cours:

return

time.sleep(0.2)  # Anti-rebond

if GPIO.input(BOUTON_PRECEDENT) == GPIO.LOW:

if index > 0:

index -= 1

envoyer_nombre(braille_dict.get(texte[index], 0))

print(f"🔙 Lettre précédente: {texte[index]}")

else:

print("🚫 Déjà à la première lettre.")

os.system('espeak -v fr "Première lettre" --stdout | aplay')

def bouton_suivant(channel):

"""Affiche la lettre suivante et lit le mot en entier à la fin."""

global index

# Ne pas exécuter si un mode est en cours ou si on attend une saisie

if lecon_en_cours or exercice_en_cours or attente_texte or camera_en_cours:

return

time.sleep(0.2)  # Anti-rebond

if GPIO.input(BOUTON_SUIVANT) == GPIO.LOW:

if texte and index < len(texte):

envoyer_nombre(braille_dict.get(texte[index], 0))

index += 1

print(f"🔜 Lettre suivante: {texte[index-1]}")

if index == len(texte):

print("🔁 Fin du texte, lecture complète...")

os.system(f'espeak -v fr "{texte}" --stdout | aplay')

demander_nouveau_texte()

def lancer_lecon():

"""Fonction pour lancer la leçon dans un thread séparé."""

global lecon_en_cours

# Si on attend une saisie de texte, annuler cette attente

global attente_texte

attente_texte = False

# Marquer le début de la leçon

lecon_en_cours = True

print("📖 Début de la leçon...")

os.system('espeak -v fr "Début de la leçon" --stdout | aplay')

# Parcourir l'alphabet

for lettre in "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz":

# Vérifier si la leçon a été arrêtée

if not lecon_en_cours:

return

# Afficher et annoncer la lettre

print(f"📝 Leçon : Lettre {lettre.upper()}")

envoyer_nombre(braille_dict[lettre])

# Attendre 8 secondes, en vérifiant si la leçon a été arrêtée

debut = time.time()

while time.time() - debut < 8:

if not lecon_en_cours:

return  # Sortir immédiatement si la leçon a été arrêtée

time.sleep(0.1)

# Fin normale de la leçon

print("✅ Leçon terminée !")

os.system('espeak -v fr "Leçon terminée" --stdout | aplay')

lecon_en_cours = False

# Proposer d'entrer un nouveau texte sans bloquer

demander_nouveau_texte()

def lancer_exercice():

"""Fonction pour lancer l'exercice dans un thread séparé."""

global exercice_en_cours

# Si on attend une saisie de texte, annuler cette attente

global attente_texte

attente_texte = False

# Marquer le début de l'exercice

exercice_en_cours = True

print("🎲 Début de l'exercice...")

os.system('espeak -v fr "Début de l\'exercice" --stdout | aplay')

# Préparer les lettres dans un ordre aléatoire

lettres = list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")

random.shuffle(lettres)

# Parcourir les lettres aléatoires

for lettre in lettres:

# Vérifier si l'exercice a été arrêté

if not exercice_en_cours:

return

# Afficher et annoncer la lettre avec délai de 2 secondes

print(f"📝 Exercice : Lettre {lettre.upper()}")

envoyer_nombre(braille_dict[lettre], mode="exercice")

# Attendre le reste des 8 secondes (moins les 2 secondes d'attente déjà écoulées),

# en vérifiant si l'exercice a été arrêté

debut = time.time()

while time.time() - debut < 6:  # 8 - 2 = 6 secondes restantes

if not exercice_en_cours:

return  # Sortir immédiatement si l'exercice a été arrêté

time.sleep(0.1)

# Fin normale de l'exercice

print("🏆 Exercice terminé !")

os.system('espeak -v fr "Exercice terminé" --stdout | aplay')

exercice_en_cours = False

# Proposer d'entrer un nouveau texte sans bloquer

demander_nouveau_texte()

def capturer_et_lire_texte():

"""Fonction pour capturer une image avec la caméra et en extraire le texte."""

global camera_en_cours, texte, index, attente_texte

# Si on attend une saisie de texte, annuler cette attente

attente_texte = False

# Marquer le début de la capture

camera_en_cours = True

print("📸 Préparation de la capture...")

os.system('espeak -v fr "Préparation de la capture" --stdout | aplay')

# Guide de positionnement avec le capteur ultrason

if guide_position():

# Capture de l'image (réduction du temps à 3s car on a déjà guidé l'utilisateur)

print("📸 Capture en cours...")

os.system('espeak -v fr "Capture en cours" --stdout | aplay')

os.system(f"libcamera-jpeg -o {IMAGE_PATH} -t 3000 --width 1920 --height 1080 --quality 100")

# Vérifier si l'image existe

if not os.path.exists(IMAGE_PATH):

print("❌ Erreur : L'image n'a pas été capturée.")

os.system('espeak -v fr "Erreur de capture" --stdout | aplay')

camera_en_cours = False

return

print("⚡ Optimisation de l'image...")

try:

# Chargement et conversion en niveaux de gris

image = cv2.imread(IMAGE_PATH)

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Correction de l'orientation

try:

osd = pytesseract.image_to_osd(gray)

angle = int(osd.split("\n")[1].split(":")[1].strip())

if angle != 0:

(h, w) = gray.shape[:2]

center = (w // 2, h // 2)

M = cv2.getRotationMatrix2D(center, -angle, 1.0)

gray = cv2.warpAffine(gray, M, (w, h))

except:

print("⚠ Impossible de détecter l'orientation, passage à l'étape suivante.")

# Prétraitement (amélioration du contraste et du bruit)

gray = cv2.GaussianBlur(gray, (3, 3), 0)

gray = cv2.equalizeHist(gray)  # Augmentation du contraste

gray = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY, 31, 10)

# Détection des contours pour recadrer uniquement le texte

print("📐 Détection du texte...")

edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)

contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

filtered_contours = [c for c in contours if cv2.contourArea(c) > 1000]

if filtered_contours:

x, y, w, h = cv2.boundingRect(cv2.convexHull(np.vstack(filtered_contours)))

cropped = image[y:y+h, x:x+w]

cropped = cv2.resize(cropped, None, fx=1.5, fy=1.5, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

cv2.imwrite(CROPPED_PATH, cropped)

else:

print("⚠ Aucun texte clairement détecté, extraction sur l'image entière.")

cropped = image

# OCR optimisé

print("🔍 Extraction du texte...")

detected_text = pytesseract.image_to_string(cropped, lang="eng+fra", config="--psm 6 --oem 3").strip()

# Nettoyer le texte détecté (supprimer les caractères spéciaux et garder lettres, chiffres et espaces)

cleaned_text = ''.join(c.lower() for c in detected_text if c.isalnum() or c.isspace())

# Si le texte est vide après nettoyage, afficher un message

if not cleaned_text:

print("⚠ Aucun texte détecté après nettoyage.")

os.system('espeak -v fr "Aucun texte détecté" --stdout | aplay')

camera_en_cours = False

return

# Afficher le texte détecté

print(f"\n📄 Texte détecté : {cleaned_text}")

os.system(f'espeak -v fr "Texte détecté" --stdout | aplay')

# Mettre à jour le texte global et réinitialiser l'index

texte = cleaned_text

index = 0

print(f"🔠 Nouveau texte : {texte}")

print("📌 Appuyez sur le bouton 'Suivant' pour parcourir le texte.")

except Exception as e:

print(f"❌ Erreur lors du traitement de l'image : {str(e)}")

os.system('espeak -v fr "Erreur de traitement" --stdout | aplay')

else:

print("❌ Positionnement annulé.")

os.system('espeak -v fr "Positionnement annulé" --stdout | aplay')

# Marquer la fin de la capture

camera_en_cours = False

def bouton_lecon_presse(channel):

"""Fonction appelée lorsque le bouton leçon est pressé."""

global lecon_en_cours

# Ne pas réagir si un autre mode est en cours

if exercice_en_cours or camera_en_cours:

return

time.sleep(0.2)  # Anti-rebond

if GPIO.input(BOUTON_LECON) == GPIO.LOW:

# Basculer l'état de la leçon

if lecon_en_cours:

lecon_en_cours = False

print("📖 Leçon arrêtée par l'utilisateur.")

os.system('espeak -v fr "Leçon arrêtée" --stdout | aplay')

# La leçon est arrêtée, sera nettoyée dans le thread

else:

# Lancer la leçon dans un thread séparé

t = threading.Thread(target=lancer_lecon)

t.daemon = True  # Le thread s'arrêtera quand le programme principal s'arrête

t.start()

def bouton_exercice_presse(channel):

"""Fonction appelée lorsque le bouton exercice est pressé."""

global exercice_en_cours

# Ne pas réagir si un autre mode est en cours

if lecon_en_cours or camera_en_cours:

return

time.sleep(0.2)  # Anti-rebond

if GPIO.input(BOUTON_EXERCICE) == GPIO.LOW:

# Basculer l'état de l'exercice

if exercice_en_cours:

exercice_en_cours = False

print("🎲 Exercice arrêté par l'utilisateur.")

os.system('espeak -v fr "Exercice arrêté" --stdout | aplay')

# L'exercice est arrêté, sera nettoyé dans le thread

else:

# Lancer l'exercice dans un thread séparé

t = threading.Thread(target=lancer_exercice)

t.daemon = True  # Le thread s'arrêtera quand le programme principal s'arrête

t.start()

def bouton_camera_presse(channel):

"""Fonction appelée lorsque le bouton caméra est pressé."""

global camera_en_cours

# Ne pas réagir si un autre mode est en cours

if lecon_en_cours or exercice_en_cours or camera_en_cours:

return

time.sleep(0.2)  # Anti-rebond

if GPIO.input(BOUTON_CAMERA) == GPIO.LOW:

# Lancer la capture dans un thread séparé

t = threading.Thread(target=capturer_et_lire_texte)

t.daemon = True  # Le thread s'arrêtera quand le programme principal s'arrête

t.start()

# Supprimer les détecteurs d'événements existants s'il y en a

try:

GPIO.remove_event_detect(BOUTON_SUIVANT)

GPIO.remove_event_detect(BOUTON_PRECEDENT)

GPIO.remove_event_detect(BOUTON_LECON)

GPIO.remove_event_detect(BOUTON_EXERCICE)

GPIO.remove_event_detect(BOUTON_CAMERA)

except:

pass

# Configuration des détecteurs d'événements

GPIO.add_event_detect(BOUTON_SUIVANT, GPIO.FALLING, callback=bouton_suivant, bouncetime=500)

GPIO.add_event_detect(BOUTON_PRECEDENT, GPIO.FALLING, callback=bouton_precedent, bouncetime=500)

GPIO.add_event_detect(BOUTON_LECON, GPIO.FALLING, callback=bouton_lecon_presse, bouncetime=500)

GPIO.add_event_detect(BOUTON_EXERCICE, GPIO.FALLING, callback=bouton_exercice_presse, bouncetime=500)

GPIO.add_event_detect(BOUTON_CAMERA, GPIO.FALLING, callback=bouton_camera_presse, bouncetime=500)

# Initialisation du capteur ultrason (attendre qu'il se stabilise)

print("⚙️ Initialisation du capteur ultrason...")

time.sleep(0.5)

GPIO.output(TRIG, False)

time.sleep(0.5)

# Afficher les instructions au démarrage

print("👋 Bienvenue dans l'application d'apprentissage du Braille")

print("📋 Instructions:")

print("  - Bouton LEÇON: Apprendre l'alphabet (8s par lettre)")

print("  - Bouton EXERCICE: Pratiquer avec des lettres aléatoires (2s de réflexion, puis annonce)")

print("  - Bouton SUIVANT: Afficher la lettre suivante du texte")

print("  - Bouton PRÉCÉDENT: Afficher la lettre précédente du texte")

print("  - Bouton CAMÉRA: Guide le positionnement, puis capture une image et extrait le texte")

print("⚠️ Appuyez à nouveau sur LEÇON/EXERCICE pour arrêter à tout moment")

print(f"🔠 Texte par défaut : {texte}")

print("📌 Appuyez sur le bouton 'Suivant' pour parcourir le texte, ou choisissez un mode.")

# Boucle principale pour maintenir le programme actif

try:

while True:

time.sleep(0.1)

except KeyboardInterrupt:

print("\n🛑 Arrêt du programme.")

GPIO.cleanup()